別記様式－５

Ｓ造　中間検査チェックシート

|  | 検 査 内 容 |  | 工事監理者欄 |  | ※検査方法 Ａ：目視検査 Ｂ：測定検査 Ｃ：監理報告等 | ※適 否 |  |  |  | ※備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査項目 | 内 容 | 照合日 | 結 果 |  | 一次 |  |  | 補正 |  |
| ① | 支持地盤 | 支持地盤の位置、種類、地耐力 等 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| 地 盤 ・ 基 礎 | 基礎形状・種類 | 基礎の種類、くいの工法、長さ、 径、位置、偏心 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ベース | ベース寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 主筋の径、本数、配置、偏心に よる補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 地中ばり | 地中ばりの断面寸法 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 主筋径、本数、位置、定着寸法、 継手(位置、長さ)、偏心による 補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | あばら筋の位置、径、間隔、形 状、偏心による補強 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ガス圧接継手 | 圧接部の形状 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 強度確認 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 特殊鉄筋継手 | 継手の施工状況(認定、評定工 法) |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | その他 | コンクリートの調合の確認 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ② | 材料の品質確認 | 鋼材、高力ボルトセット、溶接 材料の規格・品質 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| 工 場 組 立 | 組立精度の確認 | 開先角度、ルート面、ルートギ ャップ、くい違い等の精度 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 製品検査１ | 鉄骨部材の寸法精度 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 高力ボルト接合部 の処理 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面 の処理、ボルト孔の径・ピッチ 等 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 工場溶接部分の外 観・形状 | ａ)溶接継目の種類(突合せ溶接 ・隅肉溶接) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｂ)溶接継目のくい違い |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｃ)アンダーカット、へこみ等 の断面欠損 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｄ)割れ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｅ)その他の溶接部の外観・形状 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 製品検査２ | 外観検査及び超音波探傷検査結 果 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| ③ | 部材の配置 | 柱、はり、ブレース、床板等の 配置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| 現 場 組 立 | 部材の寸法・形状 | 柱、はり、ブレース、床板等の 寸法・形状 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 建方精度 | 架構の建方精度 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の組 立精度 | 開先角度、ルート面、ルートギ ャップ、くい違い等の精度 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の製 品検査 | 外観検査及び超音波探傷検査結 果 |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 現場溶接部分の外 観・形状 | ａ)現場溶接部の部位 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｂ)溶接継目の種類(突合せ溶接 ・隅肉溶接) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｃ)溶接継目のくい違い、仕口 のずれ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｄ)アンダーカット、へこみ等 の断面欠損 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｅ)割れ |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｆ)その他の溶接部の外観・形状 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ④ | トルシア形ボルト 接合 | ａ)現場受入検査(トルク係数値 確認・導入張力確認試験) |  |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| ボ ル ト 接 合 部 |  | ｂ)ボルトの径、本数、スプラ ス数、ピッチ・縁あき |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｃ)締付状態の確認(肌すき・ピ ンテール破断・マーキングの状 態 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | JIS形六角ボルト 接合 | ａ)締付機器の調達、現場受入 検査（導入張力確認試験) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｂ)ボルトの径、本数、スプラ イス数、ピッチ・縁あき |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｃ)締付状態の確認(肌すきの有 無・マーキングの状態) |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑤ブレース接合部 |  | ブレース接合部の形式・板厚・ 材質・補剛材等 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑥柱脚接合部 |  | ａ)柱脚接合工法の確認 (認定工法) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｂ)アンカーボルトの保持・埋 込方法、ベースプレートの材質 ・形状・板厚 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｃ)アンカーボルトの材質・径・ 本数及び配置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｄ)アンカーボルトの締付状態 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｅ)スタッドボルトの径・本数・ 配置 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑦床スラブ接合部 |  | ａ)床構造の形式 (合成スラブ) |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | ｂ)シアーコネクターの施工状 況・検査の結果報告 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |
| ⑧帳壁等の接合部 |  | 緊結金物の取付状況 |  |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |  |  |